#1#2脱水机真空盒腔体及传动皮带裙边检修项目询价文件

一、项目概述

项目概况：靖远第二发电有限公司脱硫系统#1#2脱水机为德国克虏伯生产24B 6V-1.2真空带式过滤机， 2007年投运至今，真空腔体两端汽蚀严重，已经腐蚀了45--50mm的余量，总厚度65mm，一旦穿透，并伴随着汽蚀溃口立马变大，设备真空度会马上下降甚至归零，设备退备，脱水系统停运。#2脱水机裙边老化破损严重，导致设备运行中滤布中的石膏浆液溢出，污染环境，影响设备稳定运行，需厂家到现场进行真空腔体更换调试及传动皮带裙边更换粘接，恢复设备性能。

二、项目范围

1、#1#2脱水机真空盒腔体更换（按制造厂标准检修更换及设备调试）。

2、#2脱水机传动皮带裙边更换。

3、#1#2脱水机真空腔更换所需全部备件及其附属部件更换，#2脱水机传动皮带裙边更换及其粘接所需材料，含生产现场更换部件拆卸及安装后的调试、试运等。包括备件、材料运输等，检修后设备达到设计要求。

- 报价人的资格要求

1、报价人须为国内依法注册的企业法人。

2、报价人近3年（自2018年1月至报价截止日）至少具有3个克虏伯生产24B 6V-1.2真空带式过滤机检修项目业绩（须提供业绩证明材料，包括合同封面页、合同范围页、签字页等）。

- 报价人自2018年1月1日至报价截止日在同类服务中未因该服务原因出现过重大及以上的质量问题或安全事故(以住建部、国家质检总局、国家食药监总局、国家能源局、国家安监总局等有关部门网站公开通报为准)。

- 报价人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

四、质量及监督、检验技术标准

1、施工期间，委托方委派人员，对承揽方施工内容、质量、施工安全、施工进度进行检查、验收和督促，承揽方接受委托方人员履行其职责。

2、承揽方所承担的检修项目质保期为1年，质保期内出现任何质量问题，承揽方免费处理；

3、竣工后承揽方按委托方要求办理竣工验收，及时填写竣工验收单，承揽方向委托方提供所承担项目的检修报告及试运报告；

4、设备运行真空度在-0.05MPa --- -0.06MPa，稳定运行48小时；

5、裙边更换后运行时在曲面部分不能看到气孔；

6、裙边接头部分需要平稳过渡；

7、开机带料时不能有折扣泄漏；

8、所有需要更换的备件需要与原备件尺寸、精度一致，调试中所需要达到的技术参数一定要与原厂的参数一致；

9、项目竣工后承揽方按委托方要求办理竣工结算，及时填写竣工验收单 ，承揽方向委托方提供所承担项目的资料、检测试验记录报告；

五、材料设备供应、设计图纸及其资料提供

1、检修项目所需备件、材料全部由承揽方提供并负责；

2、检修项目所需图纸及其资料由承揽方提供；

六、工期要求

1、施工工期：35天。

2、施工时间：具体时间以委托方通知为准。

3、控制要求：施工期内完成工程范围内所有项目，包括检修后的调试、试运等。

七、承揽方式、费用及其标准、付款方式

1、包工包料承包（含运输费用，保险费用），完成承揽范围内全部工作并验收合格。

2、本项目全部工作结束后，项目竣工验收合格，承揽方办理完合同费用结算书及相关的验收资料后，承揽方提交全额13%增值税专用发票后委托方一次性支付给承揽方项目总费用的95%（委托方收到发票后30个工作日内付款），剩余5% 作为质保金，质保期壹年，自竣工验收合格移交之日起计算，质保期满壹年后30个工作日付清5%质保金。

八、承揽方的权利义务

1、施工过程中，认真做好相关记录，严格执行工艺程序，对不符合规定和要求的工序、工艺予以返工或纠正；

2、根据委托方进度要求，合理安排施工计划，尽最大努力在约定期内完成检修工作，完工后及时提供施工报告，报委托方审查、签证、存档；

3、承担施工过程中因自身原因引起的各种人身伤害、设备损坏等安全事故责任；

九、安全文明施工措施

1、工程施工单位必须指派专职安全员负责现场的施工安全。

2、在工程施工中严禁烟火，杜绝发生火灾事故，必要时应配备一定数量的灭火器材。

3、现场施工时，承揽方必须设置兼职安全员连续监护。

4、承揽方施工人员严格执行委托方安全、生产、施工等管理制度。

5、承揽方施工人员进入现场必须统一着装，戴安全帽、耳塞、穿工作服、劳保鞋等，确保人身安全。

6、承揽方施工人员进入现场后，不得乱动对所承担的检修设备以外的任何设备。

7、严格执行《电业安全工作规程》中相关规定，杜绝违章操作。

8、电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。

9、现场用电，一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，尤其杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生。

10、各作业面都应做到“工完、料尽、场地清”。剩余材料要堆放整齐、可靠，废料及时清理干净。

11、生活垃圾应统一收集至指定位置进行弃置，不得乱丢乱扔。

十、质保责任、期限及其具体要求

1、承揽方承担施工范围内的质量责任，对达不到施工质量的内容及时整改，对施工遗留缺陷及时消除，直至达到质量标准；

2、在质保期内，如果承揽范围内项目有任何质量问题，投标方必须在委托方通知后24小时内到达现场无偿处理，由此产生的全部费用由承揽方自己承担，并承担由此给招标方造成的直接损失。

3、质保期内，由于检修设备质量问题承揽方需到委托方现场进行处理，承揽方人员往返差旅费、保险费及相关费用由承揽方自行承担。

十一、违约责任

1、合同生效后，双方应认真履行合同内容，否则，违约方按照《中华人民共和国民法典》的相关要求承担违约责任，同时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。

2、#1#2脱水机真空盒腔体及传动皮带裙边检修项目，承揽方提供的资料不全，委托方验收不合格，不予结算和付款。

十二、解决合同纠纷的方式

合同发生争议双方协商解决，协商不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

合同订立时间：  年  月  日；

合同订立地点：甘肃省白银市平川区电力路4号；

本合同双方约定签字盖章后生效。

十四、项目报价

项目报价总表

金额单位： 元

| 序号 | 项 目 |  | 数量 | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1#2脱水机真空盒腔体更换 |  | 2台 |  | 包工包料承包，含运输费用，保险费用。 |
| 2 | #2脱水机传动皮带裙边更换 |  | 1台 |  | 包工包料承包，含运输费用，保险费用。 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： ¥： |  |  | 总报价含13%增值税 |

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字、盖章）

年      月      日

附件1；

脱水机真空腔体更换备品备件、材料费用清单（单台费用）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型真空腔体 |  | 套 | 1 |  |  | 根据原厂提供图纸设计生产，在材质和加工精度方面按照图纸要求 |
| 2 | 不锈钢对拉螺栓 |  | 组 | 6 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢锥形销 |  | 件 | 6 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢润滑水嘴、水管 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 更换的其它备品备件总费用 |  |  |  |  |  | 需经委托方确认同意后更换 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：             （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字并盖章）

日期：   年     月      日

脱水机裙边更换备品备件、材料费用清单（单台费用）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等长裙边 |  | 条 | 2 |  |  |  |
| 2 | 冷硫化专用胶水 |  | 组 | 10 |  |  |  |
| 3 | 更换的其它备品备件总费用 |  |  |  |  |  | 需经委托方确认同意后更换 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：   （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字并盖章）

日期：   年     月      日

招标机构签章位置